NÁVOD K OBSLUZE ALGE TIMY – CÍL

Hodiny zapneme: stiskněte tlačítko „ START/ON"

Displej zobrazí: "Switch on ?“

Stiskněte kulaté zelené tlačítko OK    musí být stisknuto do 10 vteřin, jinak se TIMY automaticky vypnou.

Tiskárna vytiskne kontrolní zápis.

Nastavení hodin:

Na displeji nastavte pomocí kurzoru   program  BACKUP Stiskněte zelené tlačítko OK  .

Vymazání paměti:

Stiskněte tlačítko  vymažeme časy z paměti,( případně OK uložíme do paměti). Stiskněte

Nastavení času: nastavte čas kdy spustíte TIMY,

stiskněte   a nastavíme rok, měsíc a den, pokud je nastaven stiskněte    zobrazí se nápisu WAIT FOR SYNC – INPULS

Stiskněte        - spustíme TIMY.

Připojíme fotobuňku: rozestavte fotobuňku s odrazkou a červený

kabel zasuňte do TIMY vpravo - kulatý konektor.

Ručička na fotobuňce musí ukazovat co nejvíce do zeleného pole.

Po impulsu z fotobuňky stisknete  a zadejte startovní číslo. Stiskněte       tiskárna vytiskne cílový čas.

.

Oprava startovního čísla:

Startovní číslo které chceme změnit musí být v poslední řádce, nastavíme pomocí kurzoru. Stiskněte  startovní číslo začne blikat, číslo opravte, stiskněte

Pokud projedou dvě vozidla těsně za sebou, kurzorem zobrazte příslušný zápis do poslední řádky a přiřaďte startovní číslo.

Měření bez fotobuňky:  manuální vložení času

Při průjezdu vozidla -stiskněte   Stiskněte  a zadejte startovní číslo.

Stiskněte       tiskárna vytiskne cílový čas.

Případnou opravu provádíme stejně jako při funkčních fotobuňkách.

Vypnutí Timy: tlačítko „ STOP/OFF"  držte (3 vteřiny) až se na displeji     zobrazí „Switch off ?“

Stiskněte    do 10 vteřin, jinak se TIMY nevypnou.

Nabíjení hodin:

Provádíme pomocí nabíječe, který zapojíme do konektoru na levé straně TIMY. Po zapojení se hodiny automaticky zapnou.

Proveďte vypnutí hodin.  Na displeji bude zobrazeno po celou dobu nabíjení : External Power exists !